| INWESTOR : AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30, tel: 12 617 33 66 |  |
| --- | --- |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA : APA C z e c h _ D u l i ń s k i _ W r ó b e l Agencja Projektowa „ARCHITEKTURA” Sp. z o.o. 31–148 Kraków, ul. Wróblewskiego 3/2 tel: 12 631 09 60, fax: 12 631 09 61, e-mail: architektura@apa.krakow.pl |  |
| TEMAT : PROJEKT ADAPTACJI SALI ĆWICZENIOWEJ 3.23 W PAWILONIE D-17 NA LABORATORIUM KOMPUTEROWE |  |
| #### FAZA : #### PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY |  |
| BRANŻA : ARCHITEKTURA | LK/PBW/A |
| DATA : KRAKÓW, WRZESIEŃ 2019 |  |

| INWESTOR : AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30, tel: 12 617 33 66 |  |  |
| --- | --- | --- |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA : APA C z e c h _ D u l i ń s k i _ W r ó b e l Agencja Projektowa „ARCHITEKTURA” Sp. z o.o. 31–148 Kraków, ul. Wróblewskiego 3/2 tel: 12 631 09 60, fax: 12 631 09 61, e-mail: architektura@apa.krakow.pl |  |  |
| TEMAT : PROJEKT ADAPTACJI SALI ĆWICZENIOWEJ 3.23 W PAWILONIE D-17 NA LABORATORIUM KOMPUTEROWE |  |  |
| #### FAZA : #### PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY |  |  |
| BRANŻA : ARCHITEKTURA |  | LK/PBW/A |
| DATA : KRAKÓW, WRZESIEŃ 2019 |  |  |
| PROJEKTANCI | NR UPRAWNIEŃ /SPECJALNOŚĆ | PODPIS, DATA |
| ARCH. JACEK CZECH ARCH. PIOTR WRÓBEL ARCH. ROMUALDA PIECHOWICZ | RP-UPR. 426/86 RP-UPR. 290/92 MPOIA/078/2008 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | NR UPRAWNIEŃ /SPECJALNOŚĆ | PODPIS, DATA |
| ARCH. JANUSZ DULIŃSKI | RP-UPR. 520/91 |  |

SPIS ZAWARTOŚCI

- I. 		CZĘŚĆ OPISOWA

- 1.	 	DANE OGÓLNE

- 1.1.		Inwestor

- 1.2.		Projektant

- 1.3.		Podstawa opracowania

- 1.4.		Lokalizacja obiektu

2.		CZĘŚĆ OPISOWA

- 2.1.	Przedmiot i zakres opracowania

- 2.2. 	Projekt architektoniczno - budowlany

- 2.3. 	Projekt aranżacji

- 2.4. 	Projekt wnętrz

- 2.5. 	Projekt wyposażenia

- 2.6. 	Uwagi ogólne

- 3.	ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK 1 – PROJEKT WYPOSAŻENIA

- II. 		CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ARANŻACJA I WYPOSAŻENIE WNĘTRZ:

RYS. NR 1 		PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA	1:50

RYS. NR 2		PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ 									1:50

RYS. NR 3		PROJEKT WNĘTRZ												1:50

1. 		DANE OGÓLNE

- 1.1.		Inwestor:

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30, tel: 12 617 33 66

- 1.2.		Projektant:

APA Czech_Duliński_Wróbel

Agencja Projektowa „ARCHITEKTURA” Sp. z o.o.,

31-148 Kraków, ul. Wróblewskiego 3/2

tel.: (12) 631 09 60, e-mail: architektura@apa.krakow.pl

1.3.		Podstawa opracowania:

1.3.1.		Zlecenie znak: DTI.213-31-2-1/19  z dnia 30.08.2019 roku

1.3.2.	Wytyczne programowe i funkcjonalne Inwestora

1.3.3.		Archiwalna dokumentacja istniejącego budynku

1.3.4.	Wizje lokalne i inwentaryzacja wykonane przez APA Czech_Duliński_Wróbel

1.3.5.	Obowiązujące prawo, warunki techniczne i normy

- 1.4.     		Lokalizacja obiektu:

Planowana inwestycja dotyczy pomieszczenia nr. 3.23 w pawilonie D-17

przy ulicy Kawiory 21.

- 2. 		CZĘŚĆ OPISOWA

- 2.1. 	Przedmiot i zakres opracowania:

- Przedmiotem opracowania jest projekt branży architektonicznej,

- stanowiący część wielobranżowego projektu budowlano - wykonawczego pod nazwą:

PROJEKT ADAPTACJI SALI ĆWICZENIOWEJ 3.23 W PAWILONIE D-17 NA LABORATORIUM KOMPUTEROWE.

Zakres projektu obejmuje:

a/ 	Projekt architektoniczno – budowlany

b/	Projekt aranżacji wnętrz

c/	Projekt wnętrz

d/	Projekt wyposażenia

- 2.2. 	Projekt architektoniczno – budowlany ( architektura ):

- Zakres prac budowlanych został przedstawiony na rys. nr. 1 i polega na :

- -	demontaż listew odbojowych na ścianach pomieszczenia 3.23

- -		wykonanie napraw uszkodzeń opłytowania ścian po demontażu listew

- ( szpachlowanie, gruntowanie, malowanie )

- -	montaż kanałów kablowych naściennych ( kanały wg proj. LK/PBW/EL,TT )

- -	demontaż sufitu podwieszonego w  pom. 3.23

- ( w przypadku, jeśli będzie możliwe dopasowanie płyt sufitowych do istniejącego rusztu konstrukcyjnego, można założyć wymianę tylko płyt sufitowych )

- -	demontaż i ponowny montaż płyt sufitowych w pomieszczeniach sąsiednich, związany z koniecznością ułożenia okablowania w istniejących korytach kablowych.

- -	wykonanie przepustów kablowych w istniejących ścianach murowanych, żelbetowych i gipsowo kartonowych ( lokalizacja przepustów wg rys. nr. 1

- -	uszczelnienie przepustów kablowych akustyczne i p.pożarowe ( w zależności od typu przegrody )

- -	przycięcie istniejących parapetów okiennych o około 3cm ( do lica słupków międzyokiennych )

- - 	malowanie ścian pomieszczenia 3.23 ( malowanie 2-krotne farbami emulsyjnymi na kolor biały oraz utrwalenie lakierem bezbarwnym, matowym, odpornym na ścieranie )

- -	ew. naprawy powłok malarskich i tynków po pracach demontażowych i montażowych w sąsiednich pomieszczeniach

- Przybliżony zakres został pokazany na rys. nr.1

- 2.3. 	Projekt aranżacji :

- Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w części rysunkowej projektu - rys. 2

- 2.4. 	Projekt wnętrz:

- 2.4.1	Sufity podwieszone:

- Ze względu na zaprojektowane przesunięcia istniejących opraw oświetleniowych, należy wykonać uzupełnienia sufitu w pomieszczeniu 3.23 w systemie analogicznym do istniejącego – ECOPHON Focus E ( nazwę systemu podano w zawiązku z planowanymi jedynie uzupełnieniami sufitów - podstawa prawna: art. 29, ust. 3 PZP ).

- Typ sufitu należy sprawdzić w naturze.

- W przypadku możliwości wykorzystania istniejącej konstrukcji ( rusztu ), dopuszcza się wymianę tylko płyt sufitowych.

Specyfikacja techniczna dla sufitu akustycznego istniejącego

ECOPHON Focus E

I	W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnętrz należy zastosować sufity o praktycznym współczynniku pochłaniania dźwięku nie gorszym niż:

| d [mm] | c.w.k. [mm] | Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| 20 | 60 | 0,15 | 0,55 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 20 | 200 | 0,50 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 |

c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (60mm – montaż bezpośredni, 200mm – montaż podwieszony)

Klasa pochłaniania dźwięku - A

Izolacyjność wzdłużna, ASTM 1414, ASTM E413 = 23

II	W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko,  stosowane płyty sufitowe powinny:

- charakteryzować się równowagową emisją CO2 max 3,67 kg/m2 przez cały okres eksploatacji

- wykorzystywać min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu

Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosowną Deklaracją Środowiskową (EPD) 
III typu zgodną z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

III	W celu ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, należy stosować:

- materiały spełniające wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Związki Organiczne)

Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosownymi niezależnymi badaniami.

Sufit akustyczny z częściowo ukrytą konstrukcją nośną. System składa się z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o łącznej przybliżonej wadze 3 kg/m². Płyty są przeznaczone do demontażu do góry.

Produkt referencyjny

Ecophon Focus E na konstrukcji systemowej T24 lub T15

Właściwości użytkowe:

- kolor płyt				biały NCS: S 0500-N

- materiał rdzenia płyty     	wełna szklana

- grubość płyt		  		20 mm

- wymiary płyt				600x600, 1200x600, 1600x600, 1800x600, 2000x600

2400x600, 1200x1200 mm

- odbicie światła 			> 80%

- utrzymanie w czystości	możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz

przecierania na mokro raz w tygodniu

Parametry techniczne

- dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę 							0,5 kg (5N)

- klasyfikacja ogniowa (wg klas)							co najmniej A2-s1, d0

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza 	wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości Użytkowych, zgodną 
z PN-EN 13964.

- 2.4.2	Posadzki:

- Projekt nie zakłada ingerencji w istniejące posadzki. W przypadku uszkodzenia posadzek podczas wykonywania robót budowlanych , ich wymiana lub renowacja leży po stronie Wykonawcy.

- 2.4.3.	Ściany:

- Zakres prac związany z wykończeniem ścian pomieszczenia 3.23:

- -	wykonanie napraw uszkodzeń opłytowania ścian po demontażu listew

- ( szpachlowanie, gruntowanie, malowanie )

- - 	malowanie ścian pomieszczenia 3.23 ( malowanie 2-krotne farbami emulsyjnymi na kolor biały oraz utrwalenie lakierem bezbarwnym, matowym, odpornym na ścieranie )

- -	ew. naprawy powłok malarskich i tynków po pracach demontażowych i montażowych w sąsiednich pomieszczeniach

- 2.5. 	Projekt wyposażenia

- Zestawienie wyposażenia w załączniku nr. 1 do niniejszego opisu.

- 2.6. 	Uwagi ogólne:

2.6.1.	Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z polskimi normami, sztuką budowlaną, pod nadzorem osób uprawnionych, z zachowaniem przepisów BHP.

2.6.2.	Wszelkie stosowane materiały i technologie powinny posiadać wymagane atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania.

2.6.4.	Dokumentację projektową stanowią łącznie: opisy, rysunki, opisy na rysunkach wraz ze znajdującymi się na nich uwagami, zestawienia oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Należy rozpatrywać łącznie wszystkie elementy projektu wykonawczego, we wszystkich branżach. Dopiero te wszystkie elementy stanowią całość projektu i mogą stanowić podstawę do właściwego zaplanowania i skoordynowania prac budowlano-montażowych.

2.6.5.	Wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowej należy wyjaśniać z autorami projektów za pośrednictwem Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji robót i przed dokonaniem zamówień materiałów i urządzeń, z wyprzedzeniem dającym możliwość analizy, wyjaśnienia lub przedstawienia rozwiązania alternatywnego.

2.6.6.	Projekt wykonawczy nie zawiera opracowań, których wykonanie leży po stronie Wykonawcy robót budowlanych:

-	projektu organizacji robót,

-	ewentualnych zabezpieczeń wynikających z prowadzenia robót na terenie czynnego obiektu,