FAZA :	PROJEKT  BUDOWALNY

TEMAT:	REMONT NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCYCH DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z UTWARDZENIEM CZĘŚCI TERENU DZ. NR 699/6 OBR. 4 KROWODRZA

PRZY UL. REYMONTA 23 W KRAKOWIE

LOKALIZACJA : 		UL. REYMONTA 23, DZ. NR EWID. 699/6

OBR. 4 KROWODRZA

INWESTOR :			AKADEMIA GÓRNICZO – HUTNICZA

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

BRANŻA :           		DROGOWA

PROJEKTOWAŁ :    		mgr inż. Piotr Turek

upr. MAP/0259/PWOD/09

SPRAWDZIŁ :    		mgr inż. Marcin Indyka

upr. MAP/0013/POOD/13

grudzień 2014r.

Opracowanie zawiera

- Część opisowa

- Opis techniczny

- Część rysunkowa:

- Plan sytuacyjny 						skala 1:500

- Przekroje konstrukcyjne cz.1				skala 1:50

- Przekroje konstrukcyjne cz.2				skala 1:50

# OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu nawierzchni istniejących dróg wewnętrznych

wraz z utwardzeniem części terenu dz. nr 699/6 obr. 4 Krowodrza

przy ul. Reymonta 23 w Krakowie

- Podstawa opracowania

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500,

- Wizja  w terenie

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr.430 z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dn.15 maja 1999r.)

- Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiązanie sytuacyjne i wysokościowe dla remontu

nawierzchni istniejących dróg wewnętrznych wraz z utwardzeniem części terenu działki nr 699/6 w celu dostosowania dróg pod względem nośności i geometrii celem obsługi komunikacyjnej pawilonu D8.

- Sytuacja

3.1 Stan istniejący

Dojazd na teren działki Inwestora od strony zachodniej zapewnia ulica Reymonta i istniejący zjazd szerokości 11,5m i wewnętrzny układ komunikacyjny w rejonie parkingu przy zachodniej elewacji budynku nr 23.

Istniejące drogi posiadają nawierzchnię z betonu asfaltowego szerokości 4,0-7,7m, przy zachodniej elewacji budynku zlokalizowany jest chodnik szerokości 5,8m o nawierzchni z kostki betonowej.

Dojazd od strony wschodniej zapewnia ulica Reymonta i istniejący zjazd szerokości ~6,0m, na przedłużeniu którego zlokalizowana jest droga szerokości 3,0-3,5m z betonu cementowego oraz przy jej zachodniej krawędzi plac stanowiący dojście do budynku.

Nawierzchnie w rejonie parkingu – od strony zachodniej są w dobrym stanie technicznym i wymagają jedynie dostosowania ich szerokości do 4,5m oraz zachodni konieczność remontu istniejącego chodnika z dostosowaniem podbudowy umożliwiającej najazd na chodnik samochodów.

Nawierzchnia drogi i placu od strony wschodniej z płyt betonowych oraz ograniczający ją krawężnik są w złym stanie technicznym, nawierzchnia ta jest ponękana i z ubytkami, część nawierzchni jest pozapadana.

Niweleta dróg oraz spadki poprzeczne poprzez zniekształcenie nawierzchni, liczne ubytki i zapadnięcia uniemożliwia prawidłowe odwodnienie nawierzchni oraz wpływa na komfort i bezpieczeństwo pojazdów i pieszych poruszających się po terenie niniejszych dróg wewnętrznych.

3.2 Stan projektowany

- strona zachodnia

Nawierzchnię dróg wewnętrznych szerokości 4,0m na szerokości zieleńca oddzielającego miejsca postojowe od siebie - poszerzono o 0,5m-0,6m, dostosowując jej szerokość do 4,5m – zaprojektowano nawierzchnię  z betonu asfaltowego ograniczając ją krawężnikiem betonowym 15/30cm. Chodnik w rejonie budynku należy rozebrać i wykonać podbudowę wg niniejszego opracowania oraz zlikwidować krawężnik na jego połączeniu z krawędzią drogi wewnętrznej, w chodniku ułożono krawężnik zlicowany z jego nawierzchnią – celem oddzielenia strefy przejazdów pojazdów od nawierzchni chodnika.

- strona wschodnia

Nawierzchnię drogi wewnętrznej oraz placu, ze względu na zły stan techniczny należy rozebrać i w jej miejscu wykonać drogę szerokości 4,5m oraz plac w rejonie wejścia do budynku o wymiarach 12,0x18,7m, drogę i plac przed budynkiem zaprojektowano o nawierzchni z betonu asfaltowego ograniczając ją krawężnikiem betonowym 15/30cm, chodnik pod nawisem budynku zaprojektowano z kostki betonowej ograniczonej od strony zieleńca obrzeżem betonowym 8/30cm.

Pomiędzy wejściem do budynku, a południową elewacją pawilonu D8 przewidziano wykonanie utwardzenia terenu zielonego na długości 23,0m od krawędzi drogi szerokości 4,0m, celem umożliwienia zawracania pojazdów  – utwardzanie to przyjęto z płyt ażurowych wypełnionych humusem i ograniczono krawężnikiem betonowym 12/25cm.

- Przekrój konstrukcyjny, nawierzchnia

Przyjęto konstrukcję remontu dróg wewnętrznych i utwardzenia terenu w ich rejonie:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70			gr.4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70			gr. 6cm

- górna wa-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm

stabilizowanego mechanicznie 						gr. 15cm

- dolna wa-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie 						gr. 25cm

Łącznie 		gr. 50cm

Konstrukcję wykonania chodnika przy zachodniej elewacjach budynku przyjęto :

- warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 			gr.8cm

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 					gr.3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5mm

stabilizowanego mechanicznie 						gr. 15cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie 						gr. 25cm

Łącznie 		gr. 51cm

Konstrukcję utwardzenia terenu dla zawracania pojazdów przyjęto :

- płyty ażurowe 40/60/10cm wypełnione mieszanką piasku,

gleby urodzajnej z nasionami traw, torfu w proporcji 50:30:20 		gr. 10cm

- mieszanka grysu kamiennego i piasku 					gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5mm

stabilizowanego mechanicznie 						gr. 10cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie 						gr. 25cm

Łącznie		gr. 50cm

Jako elementy konstrukcyjne przyjęto krawężnik betonowy 15/30cm, krawężnik betonowy  12/25cm oraz obrzeże betonowe  8/30 ustawione na ławie z betonu cementowego.

- Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych pozostaje bez zmian, poprzez wykształcenie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych, w kierunku istniejących studzienek wodościekowych i zielenicy. Woda zagospodarowana zostanie na działce Inwestora bez negatywnego wpływu na działki sąsiednie.

- Roboty ziemne

Roboty ziemne polegać będą na zdjęciu górnej warstwy  zanieczyszczonej  gleby, po robotach rozbiórkowych, a następnie wykonaniu koryta pod konstrukcję nawierzchni.

Roboty ziemne należy prowadzić w okresie suchym, wykopy należy zabezpieczyć przed gromadzeniem się wody w przypadku opadów, do wykopów nie należy wprowadzać sprzętu ciężkiego, aby nie doprowadzić do uplastycznienia się gruntu.

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205.1998. Nadmiar ziemi należy  odwieź w miejsce wskazane przez Inwestora.

Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie!

12.	Kategoria geotechniczna obiektu

Dla remontu nawierzchni i utwardzenia terenu przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną obiektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Posadowienie konstrukcji bezpośrednie w prostych warunkach gruntowych.

Opracował: