NAKŁADKI NA PORĘCZE – BRAIL

STANDARDY DOSTĘPNOŚCI BUDYNKÓW DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

3.2. ELEMENTY WYPOSAŻENIA UŁATWIAJĄCE ORIENTACJĘ W BUDYNKU

ORAZ PRZEKAZ INFORMACJI

3.2.1. SYSTEM ODNAJDYWANIA DROGI

W przypadku aranżacji i zagospodarowania przestrzeni, po której mogą poruszać się osoby

z niepełnosprawnościami, w szczególności osoby z niepełnosprawnością wzrokową, konieczne jest wprowadzenie elementów ułatwiających samodzielną orientację (ang. wayfinding), poruszanie się oraz znalezienie drogi do celu, do których można zaliczyć m.in.:

- stosowanie informacji dotykowej, np. oznaczenia w alfabecie Braille´a przy wejściach

do pomieszczeń, na poręczach schodów,

3.4.1.3. BALUSTRADY I PORĘCZE

Wymagania/zalecenia:

- na końcach poręczy należy montować oznaczenia dotykowe (pismo wypukłe

lub piktogramy dotykowe) i w alfabecie Braille’a, które są dodatkową informacją dla osób

niewidomych. Jeżeli informacja jest wykonana alfabetem Braille’a powinna być krótka

i zawierać podstawowe informacje o punkcie orientacji, np. numerze peronu lub kierunku

do wyjścia. Każdorazowo odbiór oznaczeń wykonanych w Braille’u powinien dokonać

specjalista w zakresie tyflografiki – zalecenie wynika z faktu, że częstym błędem

popełnianym przez wykonawców jest montaż napisów „do góry nogami”, szczególnie

gdy napisy są wykonane wyłącznie w alfabecie Braille’a

http://sklep.altix.pl/pl/nak%C5%82adki-na-por%C4%99cze-dotykowe-brajlowskie-nak%C5%82adki-informacyjne

STANDARDY DOSTĘPNOŚCI DLA MIASTA GDYNI

Na końcach poręczy zaleca się montowanie oznaczeń fakturowych, które mogą być dodatkową informacją dla osób niewidomych. Jeżeli informacja jest wykonana piśmie Braille’a powinna być krótka i zawierać podstawowe informacje dot. miejsca jako punktu orientacji przestrzennej.