ZAŁOŻENIA DO SWZ

Malowanie dachów 5 domków typu Brda w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym AGH w Łukęcinie, ul. Leśna 3, (woj. zachodniopomorskie)

Wspólny Słownik Zamówień dla zadania:

45261221-9 Malowanie dachów,

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest malowanie dachów 5 domków typu BRDA o nr 22, 23, 25, 26 i 27 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zlokalizowanego w Łukęcinie przy ul. Leśnej 3, gmina Dziwnów, województwo zachodniopomorskie.

Zakres prac obejmuję m.in.:

- jednorazowe malowanie farbą podkładową, kolor czerwony tlenkowy, antykorozyjną do stosowania jako podkład pod nawierzchniowe farby i emalie ftalowe, ftalowe modyfikowane i nitrocelulozowe. Podłoże przeznaczone do malowania powinno być oczyszczone do stopnia 20 wg PN-H-97050 lub nowszej normy równoważnej. Usunąć wszelkie luźne fragmenty i warstwy starej farby i rdzy oraz inne zanieczyszczenia. Przed malowaniem farbą podkładową należy podłoża odtłuść benzyną ekstrakcyjną.

- Dwukrotne malowanie farbą wierzchnią, kolor czerwony tlenkowy, mat, przeznaczoną do malowania różnego rodzaju przedmiotów wykonanych ze stopu miedzi, aluminium lub ocynkowanych. Produkt musi zapewniać dużą odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz mechanicznych.

•	Powierzchnia każdego z dachu domków nr 23 i 25 to 130 m2.

•	Powierzchnia każdego z dachu domków nr 22, 26 i 27 to 98 m2.

Szczegółowo zakres prac do wykonania określa przedmiar robót  wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych umieszczonych pod linkiem:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prace należy wykonać i wycenić z uwzględnieniem:

- wykonania protokolarnego stwierdzenia stanu technicznego (wraz z dokumentacją fotograficzną) przedmiotu zamówienia przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu;

- przekazania placu budowy przez Zamawiającego do 7 dni od daty zawarcia umowy.

- wykonywania prac na terenie CK-S AGH, w którym mogą trwać prace związane z jego uruchomieniem i obsługą sezonu turystycznego, co może wiązać się z utrudnieniami w miejscu wykonywania robót (Wykonawca musi uwzględnić ewentualne krótkotrwałe przerwy w wykonaniu prac, które nie będą mogły mieć wpływu na końcowy termin realizacji niniejszego zamówienia);

Uwaga: nie będzie można wykonywać żadnych prac w terminie od 28.04.2023 od godz. 12:00 do 07.05.2023 do godz. 24:00.

- prowadzenia prac w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy w otoczeniu frontu robót; otoczeniu i budynkach sąsiednich oraz zgodnie z „WYTYCZNYMI DO PROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO NA AGH"; w/w wytyczne wraz ze wzorem oświadczenia są dostępne pod adresem: http://di.adm.agh.edu.pl/public/Wytyczne_dla_projektantow/wytyczne_do_prowadzenia_prac_pozarowo_niebezpiecznych.pdf

- prowadzenia prac w sposób zapewniający estetykę i całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie budowy (robót), otoczeniu i budynkach sąsiednich

W szczególności w zakresie BHP należy rozumieć:

- zabezpieczenie pracy innych instalacji niezbędnych do normalnego funkcjonowania obiektów sąsiadujących;

- zabezpieczenie przed wibracjami, hałasem;

- zabezpieczenie przed brudem, kurzem, pyłem;

- wykonanie wszelkie niezbędne zabezpieczeń, w szczególności przed pożarem, zadymieniem, zalaniem, włamaniem, kradzieżą, upadkiem z wysokości!

- wykonania oznaczenia i zabezpieczenia frontu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ppoż. oraz Prawa budowlanego

- wygrodzenie stref niebezpiecznych wokół frontu robót;

- zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew i krzewów, budynków oraz przebiegających instalacji w obrębie prowadzonych prac;

- utrzymania w czystości wykorzystywanych dla potrzeb robót dróg komunikacyjnych objętych ww. zamówieniem i w otoczeniu;

- uporządkowania terenu robót po zakończeniu prac, przywrócenie do stanu pierwotnego pomieszczeń w które wykonawca ingerował.

- wykonania wszystkich wymagań i zobowiązań zawartych we wszystkich częściach dokumentacji przetargowej, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, zarówno tych, które zostały wyraźnie określone bądź jedynie zasygnalizowane lub wynikają z zasad sztuki budowlanej;

- konieczności zdemontowania i zabezpieczenia elementów zdemontowanych na czas wykonywania prac, a następnie ponownego montażu wszystkich elementów przeznaczonych do ponownego montażu;

- informacji, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za spowodowanie uszkodzeń na terenie CK-S w Łukęcinie.

Zamawiający informuje, że:

•	Wykonawca winien wprowadzić środki zmierzające do łatwej identyfikacji firm pracujących przy niniejszych/przedmiotowych pracach (osób, samochodów, ciężkiego sprzętu itp.) poprzez wprowadzenie oznakowania kamizelek odblaskowych, ubrań roboczych i ochronnych itp. nazwą firmy;

•	Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego poinformowania przedstawiciela Zamawiającego o uszkodzeniach i usterkach spowodowanych działaniami pracowników swoich oraz podwykonawców, a także zauważonych uszkodzeń i usterek wywołanych innymi czynnikami;

•	Wykonawca zobowiązany będzie stosować się do wytycznych Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa, porządku frontu robót a także sposobu wykonywania prac w celu zapobieżeniu powstania szkód;

•	Wykonawca odpowiada za zniszczenia będące konsekwencją jego działania, jak również jego pracowników, podwykonawców itd. – także w zakresie zagospodarowania terenu, drogi dojazdowej, ogrodzenia itd. Wykonawca jest zobowiązany przywrócić stan pierwotny w przypadku zniszczeń itp.;

•	Wykonawca ma obowiązek stałego utrzymania w czystości miejsca pracy oraz wyrzucania wszelkich odpadów, opakowań, zużytych materiałów do własnych lub wynajętych kontenerów na odpady. Kontenery muszą być na bieżąco opróżniane, niedopuszczalne jest ich przepełnienie. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać porządek również wokół kontenerów na odpady;

•	Wszelkie dostawy urządzeń i materiałów muszą odbywać się w sposób zapewniający prawidłowe i skuteczne zabezpieczenie przed uszkodzeniami wszystkich elementów budynku, małej architektury, dróg, chodników oraz terenu wokół budynków;

•	Wykonawca odpowiada za poinformowanie swoich pracowników oraz pracowników podwykonawców o powyższych wytycznych, odpowiada także za kontrolę ich przestrzegania przez te osoby;

•	Wykonawca nie będzie miał możliwości korzystania z zaplecza socjalno-sanitarnego w budynkach CK-S AGH w Łukęcinie;

WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCY:

- Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji na roboty objęte zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata), zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym,

- Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) realizacje, każda na kwotę minimum 15 000,00 zł brutto, każda polegająca na malowaniu pokryć dachowych.

Wykonawca winien wykazać że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobą która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z z 2020r. poz.1320 ze zm), osób wykonujących czynności polegające na robotach malarskich z dopuszczeniem pracy na wysokości.

Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace.

Termin realizacji: do 02.06.2023

Uzasadnienie terminu wykonania robót budowlanych ww. przetargu: , Zakończenie prac powiązane jest z rozpoczęciem sezonu wypoczynkowego w Ośrodku AGH w Łukęcinie

Kryteria oceny

## Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Nr: | Nazwa kryterium: | Waga: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60 % |
| 2 | Okres gwarancji | 40 % |

- Punkty przyznawane za podane w pkt … kryteria będą liczone według następujących wzorów

| Nr kryterium: | Wzór: |
| --- | --- |
| 1 | Cena Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 * Wc gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich badanych ofert - Cof - cena podana w badanej ofercie - Wc - waga kryterium ceny |
| 2 | Okres udzielonej gwarancji Liczba punktów = [(G of-36 )/(G max-36)] * 100 * Wg gdzie: - G max - maksymalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego tj. 72 miesiące. - G of - podany w ofercie badanej - Wg - waga kryterium okres udzielonej gwarancji 36 miesięczny okres udzielonej gwarancji - nie będzie punktowany. Zamawiający będzie przyznawał punkty za każdy miesiąc powyżej minimalnego 36 miesięcznego wymaganego w SWZ. Udzielony okres gwarancji powyżej 72 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany |

Opis sposobu obliczenia ceny

- Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość przedmiotu zamówienia. Podana cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Cena ofertowa powinna obejmować pełne wykonanie przedmiotu zamówienia, na podstawie: przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, opisu przedmiotu zamówienia w SWZ, w tym postanowień umowy.

- Na etapie przygotowania ofert Wykonawcy są zobowiązani przeanalizować wszystkie elementy dokumentacji przetargowej i w razie wątpliwości zgłosić pisemnie w  przewidzianym trybie wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zauważone nieścisłości. Zamawiający w przewidzianym trybie odpowie pisemnie na wszelkie pytania.

- Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej wszystkie wymagania i zobowiązania zawarte we wszystkich częściach dokumentacji przetargowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z  obowiązującymi normami i przepisami, zarówno te które zostały wyraźnie określone bądź jedynie zasygnalizowane i że odpowiednio wycenił.

- Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do przedstawionych w dokumentacji przetargowej, pod warunkiem, że :

    - parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub lepsze od parametrów wymienionych w dokumentacji przetargowej,

    - nie prowadzą do zmiany rozwiązań przetargowych,

    - geometria, faktura, kolorystyka materiałów nie wpływa na przyjęte rozwiązania architektoniczne.

Wytyczne przygotowali:

Dariusz Mendyk

Dariusz Piwowar