Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska

Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk

tel. 58 522-94-34; www.biagb.pl

biuro@biagb.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | ZEJŚCIE NA PLAŻĘ |
| --- | --- |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | ŁUKĘCIN KAT. V |
| NAZWA JED.EWID, OBRĘBU I NUMERY DZIAŁEK | JEDN. EWID. DZIWNÓW OBRĘB ŁUKĘCIN-2 DZIAŁKI NR 539/1 |
| NAZWA INWESTOR I JEGO ADRES | AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW |

| PROJEKTANT | ZAKRES OPRACOWANIA | DATAOPRACOWANIA PODPIS |
| --- | --- | --- |
| mgr inż. arch. Anna Gontarz-Bagińska specjalność architektoniczna b.o. upr. nr 08/POOKK/IV/2014 mgr inż. Tomasz Bagiński specjalność konstrukcyjna b.o. upr. nr 41/2000/Op | ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA | 02.11.2021r. 02.11.2021r. |

- SPIS TREŚĆI:

- CZĘŚĆ OPISOWA

1. rodzaj i kategoria obiektu budowlanego	3

2. zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy	3

3. układ przestrzenny i forma architektoniczna	3

4. charakterystyczne parametry obiektu	3

5. opinia geotechniczna	3

6. liczba lokali mieszkalnych i użytkowych	4

7. liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym	4

8. opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne	4

9. parametry techniczne obiektu budowlanego, charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie	4

10. analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysokowydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym systemów opartych na energii ze źródeł odnawialnych	4

11. analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń automatycznie regulujących temperaturę oddzielnie dla poszczególnych pomieszczeń	5

12. informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano -instalacyjnego	5

13. warunki ochrony przeciwpożarowej	5

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| 1. | Rzut zejścia na plażę | Nr 01 | skala 1:50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Przekrój podłużny zejścia na plażę | Nr 02 | skala 1:50 |
| 3. | Przekroje poprzeczne zejścia na plażę | Nr 03 | skala 1:50 |

CZĘŚĆ OPISOWA

## 1. rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Planowana inwestycja to budowa zejścia na plażę z platformą widokową i rozbiórka istniejącej konstrukcji.

Kategoria obiektu V.

## 2. zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy

Projektowane zejście na plażę w formie kładki zejściowej z platformą widokową przeznaczone jest wyłącznie dla pieszych. Zejście oprócz funkcji komunikacyjnej łączącej istniejące dojście z plażą, ma spełniać również funkcję rekreacyjną. W tym celu projektuje się platformę widokową o wymiarach 6x2,6m.

## 3. układ przestrzenny i forma architektoniczna

Projektowane zejście będzie wykonane, jako kładka zejściowa o szerokości użytkowej 2m w konstrukcji drewnianej na betonowych palach, wraz z platforma widokową o szerokości 6m w analogicznej konstrukcji. Zejście będzie wyposażone w drewniane balustrady.  Wszystkie elementy drewniane powinny być wykonane z drewna modrzewiowego, poza elementami kotwiącymi w plaży przewidzianymi z drewna syntetycznego. Zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy dodatkowo projektuje się umocnienie gabionami i narzutem kamiennym klifu, oraz zabezpieczenie przeciwerozyjne górnej części klifu. Zabezpieczenie to należy wykonać z geokraty PEHD o wysokości 10cm szpilkowanej w rozstawie 1x1m do podłoża i wypełnionej kamieniem hydrotechnicznym frakcji 63/130mm. Przed układaniem geokraty należy splantować powierzchnię terenu (uzupełnić i wyrównać powierzchnię) i ułożyć geowłókninę separacyjną. Całość projektowana jest z zachowaniem istniejącej rzeźby terenu i roślinności.

## 4. charakterystyczne parametry obiektu

a) Kubatura: brak

b) zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy – brak

Powierzchnia umocnienia 177m2,

Powierzchnia zabezpieczenia przeciwerozyjnego 66m2

Powierzchnia zejścia: 63m2

c) kładka piesza: wysokość 6,8m, długość 22,5m, szerokość użytkowa 2,0m zejście i 6m platforma

d) liczba kondygnacji 0

e) dane do stwierdzenie zgodności usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej – w zakresie inwestycji nie ma obiektów, które wymagają spełnienia odległości w zakresie ochrony ppoż.

## 5. opinia geotechniczna

Podłoże gruntowe w rejonie projektowanego zejścia występują warstwy gruntów piaski drobne i piaski średnie w stanie średniozagęszczonym i zagęszczonym.

W podłożu gruntowym stwierdzono występowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym, stabilizującym się na rzędnej +0,10m n.p.m.

Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGW z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych istniejące w przedmiotowym podłożu warunki gruntowe uznaje się za proste, natomiast projektowany obiekt zalicza się do I kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z Rozporządzeniem MTiGW z dnia 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, warunki wodne podłoża dla kładek, są przeciętne, natomiast grunty podłoża zalicza się do grupy nośności G1.

## 6. liczba lokali mieszkalnych i użytkowych

Nie dotyczy

## 7. liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Nie dotyczy

## 8. opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne

Dojście do zejścia istniejącymi ścieżkami gruntowymi. W obrębie zejścia plaża nie jest przystosowana do korzystanie przez osoby niepełnosprawne ruchowo. W przedmiotowej inwestycji z uwagi na zakres ograniczony jedynie do zejścia, nie ma możliwości stworzenia dostępu osobom niepełnosprawnym ruchowo z uwagi na niedostępność plaży i ścieżek dojściowych dla osób z problemem z poruszaniem się. Dla osób z innymi niepełnosprawnościami zejście będzie dostępne. Wskazane jest pomalowanie pochwytów w jaskrawym kolorze jako ułatwienie dla osób niedowidzących.

## 9. parametry techniczne obiektu budowlanego, charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

- zapotrzebowanie na wodę – brak i odprowadzenie ścieków - brak, wody opadowe pozostają w terenie

- emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych – nie występuje

- rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów – niewielkie odpady generowane przez użytkowników będą zbierane w kosze na śmieci ustawione przy dojściu, do zejścia i regularnie opróżniane przez służby komunalne.

- właściwości akustyczne oraz emisja drgań – nieprzekraczająca dopuszczalnych norm, a także promieniowanie, w szczególności jonizujące, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń – nie przewiduje się występowania

- wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne – zejście będzie zlokalizowane nad terenem na palach, więc nie będzie miało wpływu na wody podziemne, inwestycja nie koliduje również z drzewami ani wodami powierzchniowymi, gleba przy obiektach pozostanie bez zmian.

## 10. analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysokowydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym systemów opartych na energii ze źródeł odnawialnych

Nie dotyczy.

## 11. analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń automatycznie regulujących temperaturę oddzielnie dla poszczególnych pomieszczeń

Nie dotyczy

## 12. informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano -instalacyjnego

zejście będzie wyposażony następujące elementy:

- kładka zejściowa

- platforma widokowa

- balustrady

- oświetlenie ledowe zasilane panelami fotowoltaicznymi

## 13. warunki ochrony przeciwpożarowej

Inwestycja nie kwalifikuje się do żadnej kategorii zagrożenia ludzi i nie wymaga doprowadzania drogi pożarowej. Dojazd do ścieżki drogami wewnętrznymi i drogą gminną.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej uzgodnienie przedmiotowego projektu w zakresie ochrony ppoż. nie jest wymagane

Opracowali:		mgr inż. Anna Gontarz-Bagińska

mgr inż. Tomasz Bagiński