Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska

Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk

tel. 58 522-94-34; www.biagb.pl

biuro@biagb.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | ZEJŚCIE NA PLAŻĘ |
| --- | --- |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | ŁUKĘCIN KAT. V |
| NAZWA JED.EWID, OBRĘBU I NUMERY DZIAŁEK | JEDN. EWID. DZIWNÓW OBRĘB ŁUKĘCIN-2 DZIAŁKI NR 539/1 |
| NAZWA INWESTOR I JEGO ADRES | AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW |

| PROJEKTANT | ZAKRES OPRACOWANIA | DATA OPRACOWANIA/PODPIS |
| --- | --- | --- |
| mgr inż. arch. Anna Gontarz-Bagińska specjalność architektoniczna b.o. upr. nr 08/POOKK/IV/2014 mgr inż. Tomasz Bagiński specjalność konstrukcyjno-budowlana b.o. upr. nr 41/2000/Op | ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA MOSTY | 02.11.2021r. 02.11.2021r. |

- SPIS TREŚĆI:

- CZĘŚĆ OPISOWA

1. określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego	3

2. określenie istniejącego stanu zagospodarowania	3

3. projektowane zagospodarowanie terenu	3

4. zestawienie	3

5. informacje i dane	4

6. dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	4

7. inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robót budowlanych	5

8. określenie obszaru oddziaływania obiektu	5

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| 1. | Projekt zagospodarowania terenu | Nr 01 | skala 1:500 |
| --- | --- | --- | --- |

CZĘŚĆ OPISOWA

## 1. określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Zagospodarowanie terenu związane z budową ogólnodostępnego zejścia na plażę z platformą widokową .

## 2. określenie istniejącego stanu zagospodarowania

Teren przeznaczony na inwestycje stanowi istniejące wyeksploatowane zejście na plażę prowadzące z poziomu klifu od istniejącego dojścia (m.in. od ośrodka AGH) o nawierzchni gruntowej. Istniejące zejście w konstrukcji stalowej z drewnianym podestem w bardzo złym stanie technicznym, nadaje się jedynie do rozbiórki wraz z istniejącym umocnieniem skarp z gabionów i worki big-bag. Zejście zlokalizowane jest na działce 539/1. Na terenie inwestycji nie ma podziemnego uzbrojenia instalacyjne.

## 3. projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje się budowę nowego zejścia na plażę z podestem widokowym, oraz rozbiórkę istniejącego zejścia.

- urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

- zejście na plażę

- sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

- nie dotyczy.

- układ komunikacyjny

- istniejące dojście

- sposób dostępu do drogi publicznej

zejście poprzez dojście jest połączone z drogami wewnętrznymi prowadzącymi do gminnych dróg

- parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

planuje się tylko oświetlenie ledowe wbudowane w balustradę zasilanie panelami fotowoltaicznymi.

- ukształtowanie terenu i układ zieleni

nie planuje się zmian w istniejącym ukształtowaniu terenu ani wycinki drzew ani krzewów.

## 4. zestawienie

Długość całkowita zejścia : 22,5m

Powierzchnia inwestycji: ~310m2

- Powierzchnia zabudowy – brak

- Powierzchnia zejścia: 63m2

Powierzchnia umocnienia wydmy: 177m2 w tym gabiony 77m2, a narzut kamienny 100m2

Powierzchnia zabezpieczenia przeciwerozyjnego: 66m2

- Powierzchnia biologicznie czynnej : 74m2- 82%,

- Powierzchnia innych części terenu niezbędnych do  sprawdzenia zgodności z decyzją o warunkach zabudowy dla budowy ogólnodostępnego zejścia na plażę z platformą widokową na działce nr 539/1 w Łukęcinie nr 83/2021 z dnia 07.09.2021r.

– planowana inwestycja jest zgodna z decyzją jw. długość poniżej 30m, szerokość użytkowa kładki zejściowej 2m, platforma widokowa o szerokości 6 m - poniżej 10m, o powierzchni 15m2 – poniżej 60m2. Kładka będzie wykonana z drewna na betonowych palach w części naziemnej oraz na palach z drewna syntetycznego w części podziemnej. Zejście przeznaczone wyłącznie dla pieszych.

## 5. informacje i dane

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z decyzji o warunkach zabudowy

Inwestycja znajduje się na obszarze pasa technicznego brzegu wód morskich, projektowane zejście uwzględnia ustalenia decyzji z pkt.2.6.1.tzn. :

- rzędna najniższego stopnia schodów zlokalizowana jest na poziomie 1,02m poniżej obecnej rzędnej terenu

- najniższy stopień projektowanego zejścia usytuowany jest nie bliżej brzegu niż obecnie istniejące schody. Inwestycja nie będzie utrudniała przejazdów pojazdów UMS, ratowniczych czy porządkowych wzdłuż brzegu morskiego

- projektowana konstrukcja zejścia uwzględnia możliwość wystąpienia powodzi

-  projektuje się oświetlenie zejścia ledowe montowane w balustradzie skierowane „pod nogi” bez wpływu na oświetlenie nawigacyjne

- zaprojektowano umocnienie skłonu klifu dla zabezpieczenia stateczności skarpy i konstrukcji zejścia przed zniszczeniem wezbraniami sztormowymi. Z uwagi na stateczność skarpy zaprojektowano posadowienie zejścia na palach.

- przed przystąpieniem do projektowania wykonano badania geotechniczne  i przeprowadzono analizę wpływu warunków hydrodynamicznych na projektowane zejście

- zaprojektowano trwałe zabezpieczenie wału wydmowego koszami gabionowymi z wypełnieniem kamieniem sortowanym i narzutem kamiennym w celu zabezpieczenia całej nowej konstrukcji zejścia wraz z platformą, oraz powierzchniowe zabezpieczenie z geokraty PEHD wypełnionej kamieniem hydrotechnicznym w celu zabezpieczenia przed erozją odcinka skłonu klifu.

Inwestycja znajduje się na obszarze stanowiącym obszar szczególnego zagrożenia powodzią, dlatego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w tym zakresie.

b) o formie ochrony konserwatorskiej dla terenu objętego projektowaniem

brak.

c) określenie wpływu eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego

nie dotyczy

d) o charakterze, cechach i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Inwestycja nie ingeruje w rzeźbę terenu oraz w roślinność. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew ani krzewów. Wody opadowe pozostają w istniejącym terenie zielonym. Ścieżka przeznaczona wyłącznie dla ruchu pieszego.

## 6. dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Inwestycja nie kwalifikuje się do żadnej kategorii zagrożenia ludzi i nie wymaga doprowadzania drogi pożarowej. Dojazd do ścieżki drogami wewnętrznymi i drogą gminną

## 7. inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robót budowlanych

Projektowana inwestycja jest konieczna z uwagi na zły stan istniejącego zejścia przeznaczonego do rozbiórki, dla zapewnienia bezpiecznego zejścia na plażę dla użytkowników istniejących ścieżek na wydmach, w tym użytkowników pobliskiego ośrodka wczasowego AGH.

## 8. określenie obszaru oddziaływania obiektu

Wskazanie przepisów prawa w oparciu o które dokonano określenia oddziaływania obiektu:

- ustawa prawo budowlane

- ustawa o obszarach morskich

- ustawa prawo wodne

Informuję że zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się na fragmencie działki objętej inwestycją tzn. 539/1 obręb Łukęcin 2.

Gdańsk, listopad 2021

Opracowali:

mgr inż. arch. Anna Gontarz-Bagińska

mgr inż. Tomasz Bagiński