| INWESTOR : AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30, tel: 12 617 33 66 |  |  |
| --- | --- | --- |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA : APA C z e c h _ D u l i ń s k i _ W r ó b e l Agencja Projektowa „ARCHITEKTURA” Sp. z o.o. 31–148 KRAKÓW, ul. Wróblewskiego 3/2 tel: 12 631 09 60, fax 12 631 09 61, e-mail: architektura@apa.krakow.pl |  |  |
| TEMAT : BUDOWA BUDYNKU STUDENCKIEGO CENTRUM KONSTRUKCYJNEGO AGH WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM ORAZ WBUDOWANĄ STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ, NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR 653/44, 653/54, 653/59 OBR. 4, JEDN. EWID. KROWODRZA, PRZY UL. KAWIORY W KRAKOWIE KATEGORIA OBIEKTU: IX |  |  |
| #### FAZA : #### PROJEKT BUDOWLANY |  |  |
| BRANŻA : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ARCHITEKTURA |  | SCK/PB/A |
| DATA : KRAKÓW, KWIECIEŃ 2021 |  |  |
| PROJEKTANCI | NR UPRAWNIEŃ /SPECJALNOŚĆ | PODPIS, DATA |
| ARCH. JACEK CZECH ARCH. PIOTR WRÓBEL ARCH. ROMUALDA PIECHOWICZ | RP-UPR. 426/86 Specjalność architektoniczna RP-UPR. 290/92 Specjalność architektoniczna MPOIA/078/2008 Specjalność architektoniczna |  |
| SPRAWDZAJĄCY | NR UPRAWNIEŃ /SPECJALNOŚĆ | PODPIS, DATA |
| ARCH. JANUSZ DULIŃSKI | RP-UPR. 520/91 Specjalność architektoniczna |  |

I.		CZĘŚĆ OPISOWA

- 1.	 	DANE OGÓLNE

- 1.1.		Inwestor

- 1.2.		Projektant

- 1.3.		Podstawa opracowania

- 1.4.		Lokalizacja obiektu

2. 		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.		Przedmiot i zakres inwestycji

2.2.		Istniejący stan zagospodarowania terenu

2.3.		Projektowane zagospodarowanie terenu

2.4.		Zestawienie powierzchni, dane liczbowe

2.5.	Dane o wpisie do rejestru zabytków

2.6.	Dane o ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2.7.		Dane o wpływie eksploatacji górniczej na teren

2.8.	Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla    środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

2.9.	Określenie obszaru oddziaływania obiektu

2.10.	Uwagi końcowe

3.		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ( ARCHITEKTURA )

- 3.1.		Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

- 3.1.1.	Ogólna charakterystyka obiektu

3.1.2.  	Parametry techniczne – dane dotyczące powierzchni i kubatury

3.1.3.	Tabelaryczne zestawienia powierzchni użytkowych pomieszczeń

3.1.4.	Uwagi dotyczące wymiarowania

- 3.2.   	Funkcja i forma obiektu

- 3.2.1.	Funkcja obiektu

- 3.2.2.	Forma obiektu

- 3.3.     	Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe

- 3.3.1   	Rozwiązania konstrukcyjne

- 3.3.2.	Rozwiązania materiałowe

- 3.3.3.	Rozwiązania materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych

- 3.3.4.   	Kategoria geotechniczna budynku

- 3.4.     	Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych

- 3.5.	Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego i technicznego

- 3.6.		Charakterystyka energetyczna budynku

- 3.7.	Dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie, na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

3.7.1.	Zapotrzebowanie na wodę, odprowadzanie ścieków

3.7.2.	Emisja zanieczyszczeń

3.7.3.	Wytwarzane odpady

3.7.4.	Emisja hałasu oraz drgań

3.7.5.	Wpływ obiektu budowlanego na środowisko naturalne

3.8	Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

- 3.9.		Warunki ochrony przeciwpożarowej

- 3.10.	Uwagi końcowe

II. 		ZAŁĄCZNIKI

ZAŁ. 1 	Zestawienie przegród pionowych i poziomych

ZAŁ. 2 	Warunki ochrony przeciwpożarowej

ZAŁ. 3 	Informacja BIOZ

ZAŁ. 4 	Charakterystyka energetyczna

ZAŁ. 5 	Dokumentacja geologiczno – inżynierska

ZAŁ. 6 	Inwentaryzacja zieleni

ZAŁ. 7 	Ekspertyza przyrodnicza

III. 		CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. Nr 1.1		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU       		1:500

Rys. Nr 1.2		RZUT PARTERU						   				1:100

Rys. Nr 1.3		RZUT 1 PIĘTRA										1:100

Rys. Nr 1.4		RZUT DACHU 											1:100

Rys. Nr 2.1		PRZEKRÓJ I-I											1:100

Rys. Nr 2.2		PRZEKRÓJ II-II											1:100

Rys. Nr 2.3		PRZEKRÓJ III-III										1:100

Rys. Nr 3.1		ELEWACJA WSCHODNIA								1:100

Rys. Nr 3.2		ELEWACJA ZACHODNIA								1:100

Rys. Nr 3.3		ELEWACJA POŁUDNIOWA							1:100

Rys. Nr 3.4		ELEWACJA PÓŁNOCNA								1:100

1. 	DANE OGÓLNE

- 1.1.		Inwestor :

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30, tel: 12 617 33 66

- 1.2.		Projektant:

APA Czech_Duliński_Wróbel

Agencja Projektowa „ARCHITEKTURA” Sp. z o.o.,

31-148 Kraków, ul. Wróblewskiego 3/2

tel.: (12) 631 09 60, e-mail: architektura@apa.krakow.pl

1.3.		Podstawa opracowania :

1.3.1.	Umowa nr KC-ek/MPe.3112-19-1-1/20 pomiędzy Akademią Górniczo - Hutniczą a biurem projektów APA Czech_Duliński_Wróbel, Agencja Projektowa „ARCHITEKTURA”

Sp. z o.o.;

1.3.2.	Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – nr AU-2/6733/59/2021 z dnia 07.04.2021 wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa;

1.3.3.	Wytyczne zawarte w SIWZ;

1.3.4.		Koncepcja będąca załącznikiem do SIWZ;

1.3.5.		Uzgodnienia podjęte w trakcie Rad Technicznych po podpisaniu umowy;

1.3.6.	Wytyczne programowe i funkcjonalne Inwestora otrzymywane sukcesywnie po podpisaniu umowy;

1.3.7.	Dokumentacja archiwalna istniejących budynków D-9 i D-12 udostepniona przez Zamawiającego;

1.3.8.	Projekt rozbiórki budynków D-9 i D-12;

1.3.9.	Wizje lokalne i inwentaryzacja wykonane przez APA Czech_Duliński_Wróbel;

1.3.10.	Aktualna mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, przyjęta do ewidencji materiałów podstawowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Krakowa, opracowana przez Usługi Geodezyjne POMIAR Jacek Chyła, ul. Malborska 110, 30-624 Kraków;

1.3.11.	Zatwierdzona Dokumentacja geologiczno – inżynierska opracowana przez GEOSERWIS Sebastian Jarosz, ul. Obozowa 57/13, 30-383 Kraków;

1.3.12.	Obowiązujące prawo, warunki techniczne i normy.

- 1.4.     		Lokalizacja obiektu :

Planowana inwestycja znajduje się w Krakowie przy ul. Kawiory, na działkach: cz. działki 653/44, cz. działki 653/54, cz. działki 653/59, w funkcjonalnym centrum miasta, w sąsiedztwie głównych arterii komunikacyjnych, na terenie kompleksu Akademii – Górniczo – Hutniczej.

Od strony północnej budynek będzie sąsiadował z istniejącym budynkiem GPZ,

od wschodu z budynkami Studia Muzycznego i Klubu Studio, od południa z terenami Instytutu PAN, od zachodu z pozostałą po wyburzeniach częścią budynku D-9.

- Zakres inwestycji oznaczono na Rys. 0 ( Projekt Zagospodarowania Terenu ).

2. 		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- 2.1. 	Przedmiot i zakres inwestycji

- Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego AGH w Krakowie wraz z miejscami postojowymi, układem komunikacyjnym oraz wbudowaną stacją transformatorową.

Głównym celem inwestycji jest uzyskanie nowej powierzchni umożliwiającej studentom AGH prowadzenie działalności techniczno-naukowej.

- Budowa Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego AGH związana jest z potrzebami stworzenia centrum do działalności studentów, w zakresie ich aktywności w kreowaniu rozwiązań prototypowych.

- Opracowanie obejmuje projekt obiektu kubaturowego 2-kondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu.

- W zakres opracowania projektu budowlanego wchodzą:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU / ARCHITEKTURA		SK/CDE/PB/A

KONSTRUKCJA 												SK/CDE/PB/K

INASTALACJE WODNO - KANALIZACYJNE						SK/CDE/PB/WK

INASTALACJE GRZEWCZE										SK/CDE/PB/G

INASTALACJE CHŁODNICZE, WENTYLACJA						SK/CDE/PB/CW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SŁABOPRĄDOWE					SK/CDE/PB/E

- 2.2.		Istniejący stan zagospodarowania terenu:

Przedmiotowy teren znajduje się na wydzielonym  terenie Kampusu AGH, w sąsiedztwie obiektów dydaktycznych.

- Działki zabudowane są budynkami o prostej formie kubaturowej, w konstrukcji szkieletowej:

- -	budynek D-12 przeznaczony do wyburzenia zgodnie z pozwoleniem na rozbiórkę

- - Decyzja nr 9/6741/2019,

- -	budynek D-9 przeznaczony do częściowej rozbiórki zgodnie z pozwoleniem na rozbiórkę - Decyzja nr 9/6741/2019,

- -	fragment budynku Studia Muzycznego od strony wschodniej przeznaczony do pozostawienia.

Teren działek w większości płaski, od strony północnej i częściowo wschodniej skarpa.

Na terenie, poza zabudową i powierzchniami utwardzonymi znajdują się trawniki, zieleń niska i w części południowej zieleń  wysoka.

Dojazd do działki i istniejących obiektów jest oparty na istniejacym, wydzielonym układzie dróg wewnetrznych AGH.

- 2.3		Projektowane zagospodarowanie terenu

- 2.3.1.	Projektowana zabudowa będzie zlokalizowana w centralnej części terenu,

- z zachowaniem odpowiedniej odległości od otaczającej zabudowy.

- Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:

a/	budowę obiektu kubaturowego 2-kondygnacyjnego,

b/	zagospodarowanie najbliższych terenów sąsiednich, polegające na:

- 	częściowym odtworzeniu i dostosowaniu istniejącego zagospodarowania terenu

- 	budowie chodnika obwodowego wokół projektowanego obiektu oraz placu manewrowego od strony wschodniej

-	budowie 3 miejsc postojowych, w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej

- Projektowany obiekt składa się z:

a/	głównej części 2-kondygnacyjnej,

b/	zadaszenia zewnętrznego wzdłuż elewacji północnej i zachodniej

c/	obudowanych częściowo, zewnętrznych schodów technicznych na dach

Planowana budowa nie wpływa na funkcję budynków i terenu na działkach sąsiednich, w otoczeniu obiektu budowlanego.

- 2.3.2. 	Drogi dojazdowe, parkingi, place, chodniki.

Dojazd do terenu objętego wnioskiem będzie się odbywał poprzez istniejący wewnętrzny układ komunikacyjny z istniejącym włączeniem do drogi publicznej ul. Nawojki.

Przy wjeździe zlokalizowane 3 miejsca parkingowe, w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej.

Część terenu do strony wschodniej utwardzona (plac przed budynkiem). Dojście i wejście główne do budynku od strony zachodniej poprzez ciąg pieszy, z częściowym wykorzystaniem ciągów istniejących (od strony płd.).

- Projektowana inwestycja nie wpływa na istniejący układ komunikacyjny obsługujący sąsiadujące obiekty AGH.

- Miejsca postojowe oraz drogi i place manewrowe zostaną oznakowane znakami poziomymi.

- Od strony północnej projektowanego budynku SCK znajduje się istniejący ciąg pieszo – jezdny z istniejącym wjazdem na teren inwestycji, którego układ zostanie pozostawiony bez zmian.

- 2.3.3.		Infrastruktura techniczna

Teren jest uzbrojony w  instalacje elektryczne, teletechniczne, ciepłownicze, kanalizację ogólnospławną. Fragmenty uzbrojenia terenu związane z budynkami objętymi rozbiórką przeznaczone są do demontażu.

- W zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, teren posiada kompletną infrastrukturę w oparciu o media dostarczane z sieci zewnętrznych poprzez istniejące przyłącza. Projektowany budynek będzie obsługiwany w oparciu o media dostarczane przez w/w infrastrukturę.

- Odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód opadowych do istniejącej sieci ogólnospławnej biegnącej w ulicy Kawiory zostanie zrealizowane poprzez projektowane przyłącze objęte odrębnym opracowaniem.

- Zaopatrzenie w wodę zostanie zrealizowane poprzez przyłącze do istniejącej sieci wodociągowej biegnącej w ulicy Kawiory w ramach odrębnego opracowania.

- Zaopatrzenie w energię cieplną zostanie zrealizowane poprzez przyłącze do istniejącej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej po zachodniej stronie projektowanego budynku w ramach odrębnego opracowania.

- 2.3.4. 	Zieleń

- Większość elementów istniejącej zieleni:

- - zieleń niska i wysoka w formie parkowej po południowej stronie terenu,

- - zieleń niska po stronie zachodniej,

- wchodzące w zakres opracowania, zostaną pozostawione.

- Elementy kolidujące z planowaną inwestycją ( 1 drzwo i krzewy ozdobne ) po połudnowej stronie terenu przeznaczono do usunięcia zgodnie z załącznikiem nr 6 do opisu.

- Trawniki i zieleń niska, zlokalizowana w sąsiedztwie projektowanego obiektu, zostaną odtworzone.

- Budynek zaprojektowano w miejscu istniejącego budynku D-12 więc jego budowa nie zmniejszy powierzchni biologicznie czynnej terenu, a poprzez rozbiórkę części budynku

- D-9 oraz zaprojektowaną w jego miejscu zieleń niską, powierzchnia biologicznie czynna zostanie zwiększona.

- 2.4		Zestawienie powierzchni, dane liczbowe

| POW. TERENU OBJĘTEGO WNIOSKIEM | 2184,10 m2 |
| --- | --- |
| POW. ZABUDOWY ISTNIEJĄCEJ | 150,20 m2 |
| POW. ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ | 756,50 m2 |
| POW. DRÓG, PARKINGÓW, PLACÓW I CHODNIKÓW | 567,30 m2 |
| POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA | 710,00 m2 |
| UDZIAŁ POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ | 32,5% |
| WSKAŹNIK WIELKOŚCI POWIERZCHNI ZABUDOWY DO POWIERZCHNI TERENU | 41,5% |

2.5	Dane o wpisie do rejestru zabytków

Teren i obiekty objęte inwestycją nie są wpisane do rejestru zabytków.

2.6	Dane o ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Na przedmiotowym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z zalożeniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w granicach obszaru śródmiejskiego.

Podstawowym wymogiem realizacyjnym przedmiotowej inwestycji są zapisy zawarte w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/59/2021 z dnia 07.04.2021 r.

Całość powierzchni terenu objętego wnioskiem zawiera się w obrębie linii rozgraniczających teren inwestycji objętych decyzją ULICP:

-  	powierzchnia terenu objętego wnioskiem – 2184,10m2

-	powierzchnia terenu w obrębie linii rozgraniczających teren inwestycji wg decyzji ULICP - 2287,00m2

Projektowany budynek wraz z zagospodarowaniem terenu spełnia wszystkie wymagania zawate w załączniku do Decyzji ULICP, w szczególności w zakresie warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a/ 	nieprzekraczalnej linii zabudowy,

b/	wysokści górnej krawędzi elewacji od strony ul. Kawiory, tj. do attyki – 10,5m

(dopuszczone do 12 m, do poz. 216.50 m n.p.m.)

c/	geometrii dachu – dach płaski,

d/	wskaźnika wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji – 41,5% (dopuszczone do 45%),

e/	udziału powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu inwestycji – 32,5% (dopuszczone min.  20%),

f/	szerokości elewacji frontowej od strony ul. Kawiory – 39,7m ( dopuszczone

do 40,0m)

g/	miejsca postojowe:

W budynku przewiduje się pobyt do max. 100 osób jednocześnie, będą to:

- zatrudnieni pracownicy, pobyt stały – max. 2 osoby

- studenci, pobyt czasowy – max 98 osób

Projektowana ilość miejsc postojowych – 3, w tym 1 mp dla niepełnosprawnych :

- 	2 miejsca postojowe dla studentów ( wg decyzji ULICP 2-5mp /100 studentów )

- 	1 miejsce postojowe dla zatrudnionych ( wg decyzji ULICP 5-10mp /100 zatrudnionych.

Ponadto, z uwagi na lokalizację obiektu na terenie kompleksu AGH użytkownicy będą mieć zapewnioną możliwość korzystania z istniejącej sieci parkingów.

2.7		Dane o wpływie eksploatacji górniczej na teren

Przedmiotowa lokalizacja nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

2.8		Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych

zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

2.8.1.	Inwestycyja ze względu na swoją lokalizację, funkcję i parametry inwestycyjne ( niewielki zakres przedsięwzięcia o powierzchni 0,22ha), nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów „Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” oraz „Rozporządzenia Rady Ministów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”.

W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2.8.2.	Oddziaływanie przedsięwzięcia będzie miało charakter lokalny i ograniczony do miejsca jego lokalizacji. Ponadto będą to oddziaływania krótkotrwałe i odwracalne, które nie pozostawiają trwałych śladów w środowisku. Realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji, przy zachowaniu wymogów z zakresu ochrony środowiska, czystości i porządku nie będzie powodować negatywnego oddziaływania zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji.

2.8.3.	Zapotrzebowanie na wodę do celów bytowych zostanie pokryte w całości z miejskiej sieci wodociągowej. Ścieki sanitarne i wody opadowe z powierzchni dachów i terenów utwardzonych będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej. Realizacja przedsięwzięcia nie zmieni gospodarki wodą opadową. Szczegółowe ilości zapotrzebowania na wodę oraz ilości ścieków sanitarnych i opadowych wg części branżowej SCK/PB/WK.

2.8.4.		Emisja zanieczyszczeń gazowych.

W związku z tym, że zapotrzebowanie na ciepło będzie w całości pokryte z miejskiej sieci ciepłowniczej projektowany obiekt nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się także emisji zanieczyszczeń w postaci pyłów i płynów.

2.8.5.	Emisja hałasu. Hałas pochodzący od urządzeń went.-klimat. będzie redukowany za pomocą urządzeń zgodnych z wymaganiami norm i przepisów.

- 2.8.6.	Gospodarka odpadami. Projektowany obiekt nie ma charakteru produkcyjnego, tak więc odpady związane z jego eksploatacją będą miały charakter odpadów komunalnych. Odpady stałe (papier, opakowania tekturowe, szkło, opakowania plastikowe) będą segregowane i składane do specjalnych zamykanych pojemników, a następnie wywożone przez koncesjonowane przedsiębiorstwa, z którymi użytkownik podpisze odpowiednie umowy. Odpady inne (świetlówki, baterie, lekarstwa itp.) będą segregowane i utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.8.7.	Planowana inwestycja nie zalicza się do zakładów mogących powodować wystąpienie poważnej awarii.

2.8.8.	Przedmiotowy teren nie leży na obszarach Natura 2000, jest położony na terenie otuliny Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Inwestycja nie koliduje z celami ochrony Parku.

2.8.9.	Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono występowania chronionych gatunków zwierząt. Dla terenu wykonano ekspertyzę przyrodniczą ( załącznik nr 7 ).

- 2.8.10.	Sposób postepowania i zagospodarowania mas ziemnych – wierzchnia warstwa ziemi (humus) zostanie zgromadzona i zabezpieczona, a następnie uzyta do odtworzenia terenów zielonych. Część mas ziemnych zostanie wykorzystana do zasypów, pozostala zaostanie wywieziona w miejsce wskazane przez Inwestora.

- 2.8.11. 	Przyjęte rozwiązania projektowe zostały sprawdzone przez uprawnionych rzeczoznawców p.poż. i Sanepidu.

2.9.	Określenie obszaru oddziaływania obiektu

a/	Do analizy obszaru oddziaływania obiektu przyjęto teren na działkach:

- 	na których zlokalizowany jest obiekt oraz prowadzone będą prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół: 653/44, 653/54, 653/59 (jedn. ewid. Krowodrza, obr. 0004)

- 	sąsiednie: 654/2, 654/3, 653/45, 653/33, 653/47, 771/10, 772/25, 772/31, 677/1, 677/2 (jedn. ewid. Krowodrza, obr. 0004)

b)	Do wyznaczenia obszaru oddziaływania projektowanej inwestycji uwzględniono akty prawne wymienione w pkt. 2.9.1 oraz 2.9.2.

2.9.1.	Analiza oddziaływania obiektu kubaturowego i elementów zagospodarowania terenu

Analiza oddziaływania obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem oraz oddziaływania obiektu w zakresie bryły (formy):

a/	analiza uwarunkowań wynikających z funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem

Pod względem funkcjonalnym inwestycja polega na zaaranżowaniu przestrzeni naukowo-dydaktycznych na potrzeby uczelni.

Inwestycja planowana jest jako wolnostojąca, w sasiectwie dydaktycznych obiektów AGH. Planuje się połączenie terenu zewnętrznego z sąsiadującymi terenami będącymi w wiekszości w dysponowaniu Zamawiającego.

Inwestycja nie wprowadzi zmian warunków użytkowania oraz zmian standardu użytkowego sąsiadujących obiektów.

b/	analiza uwarunkowań wynikających z ogólnych przepisów techniczno – budowlanych, które regulują warunki lokalizacji i realizacji inwestycji

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zmian.)

-	Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki

Rozdział 1, Usytuowanie budynku, § 12.

Projektowana zabudowa będzie zlokalizowana w centralnej części terenu, z zachowaniem wymaganych odległości od granic działek sąsiednich co nie powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu działek sąsiednich i objęcia sąsiednich działek budowlanych obszarem oddziaływania.

-	Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki

Rozdział 1, Usytuowanie budynku,

§ 13.1. Naturalne oświetlenie – przesłanianie

Projektowana inwestycja nie będzie powodować przesłaniania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na sąsiednich działkach.

W związku z faktem, iż obiekt zlokalizowany jest w obszarze zabudowy śródmiejskiej, określonym w aktualnym dla Miasta Krakowa Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, może on powodować ograniczenia w zagospodarowaniu terenów sąsiednich i objęcie ich obszarem oddziaływania jedynie w pasie i odległości wynikającej z w/w przepisów, tj. maksymalnie 5,8 m od elewacji budynku (maksymalna wysokość elewacji to 11,6 m).

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości w obszarze przedmiotowych działek co nie powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu działek sąsiednich i objęcia sąsiednich działek budowlanych obszarem oddziaływania.

-	Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki

Rozdział 3, Miejsca postojowe dla samochodów osobowych

§18, 19

W ramach inwestycji planuje się wykonanie parkingu naziemnego po wschodniej stronie budynku. Ilość miejsc postojowych będzie zawierać się w przedziale 1-3 i będzie się znajdować w odległości 5,6 m ( min. odl. 3 m ) od najbliżej położonej granicy działek, co nie powoduje, ze względu na odległości, ograniczenia w zagospodarowaniu działek sąsiednich i objęcia sąsiednich działek budowlanych obszarem oddziaływania.

Jednocześnie, w odległości 7 m od miejsc postojowych inwestycja może wprowadzić ograniczenia w zakresie możliwości lokalizowania: placu zabaw, boiska dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska.

-	Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki

Rozdział 4, Miejsca gromadzenia odpadów stałych

§ 23.1.

Na przedmiotowym terenie przewiduje się lokalizację miejsca na odpady w rejonie narożnika północno zachodniego, w odległości 7,5m i 10,2m od działek sąsiednich ( 653/47 i 653/55 ) co nie powoduje, ze względu na odległości, ograniczenia w zagospodarowaniu działek sąsiednich i objęcia sąsiednich działek budowlanych obszarem oddziaływania

-	Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki

Rozdział 6, Studnie

§ 31. Usytuowanie studni

Na przedmiotowym terenie oraz w jego sąsiedztwie nie znajdują się studnie oraz nie przewiduje się ich lokalizacji (woda dostarczana jest z wodociągu miejskiego), co nie powoduje, ze względu na odległości, ograniczenia w zagospodarowaniu działek sąsiednich i objęcia sąsiednich działek budowlanych obszarem oddziaływania

-	Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki

Rozdział 7, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe,

§ 36.1.

Na przedmiotowym terenie oraz w jego sąsiedztwie nie znajdują się zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe oraz nie przewiduje się ich lokalizacji (ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej) co nie powoduje, ze względu na odległości, ograniczenia w zagospodarowaniu działek sąsiednich i objęcia sąsiednich działek budowlanych obszarem oddziaływania

-	Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki

Rozdział 8, Zieleń i urządzenie rekreacyjne,

§ 40.

Na przedmiotowym terenie nie przewiduje się lokalizowania placu zabaw dla dzieci co nie powoduje, ze względu na odległości, ograniczenia w zagospodarowaniu działek sąsiednich i objęcia sąsiednich działek budowlanych obszarem oddziaływania.

-	Dział III. Budynki i pomieszczenia

Rozdział 2, Oświetlenie i nasłonecznienie,

§ 60.

Projektowana inwestycja nie ogranicza warunków nasłonecznienia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi wymienionych w w/w przepisie w budynkach na terenach sąsiednich, w związku z czym nie powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu działek sąsiednich i objęcia ww. działek budowlanych obszarem oddziaływania.

-	Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe

Rozdział 7, Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe,

§ 271.

Inwestycja została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym, może powodować ograniczenia w zagospodarowaniu terenów sąsiednich i objęcie ich obszarem oddziaływania jedynie w pasie i odległości wynikającej z w/w przepisów.

- Analiza uwarunkowań wynikająca z przesłanek lokalnych, dotyczących regulacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub możliwości uzyskania Warunków Zabudowy (kontynuacja funkcji i formy) na działkach sąsiednich

Po realizacji planowanej inwestycji, na sąsiednich działkach, będzie możliwe uzyskanie Warunków Zabudowy o parametrach właściwych dla rejonu lokalizacji (w chwili obecnej nie ma dla tego obszaru obowiązującego  MPZP).

- Analiza uwarunkowań wynikających z przepisów ochrony środowiska:

Przedsięwzięcie  inwestycyjne nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

(pkt 2.8)

2.9.2.	Analiza uwarunkowań formalno – prawnych

Przepisy techniczno – budowlane oraz pozostałe przepisy odrębne, których unormowania mogą mieć wpływ na obszar oddziaływania obiektu, wraz określeniem stopnia wpływu, przedstawiono w poniższej tabeli:

| Lp. | Przepisy | Wpływ na obszar oddziaływania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) | Zakres projektu nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im wskazanych w art. 5 ust. 1 wymagań ogólnych – Ustawa nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 2. | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z późn. zmianami) | Zakres projektu nie jest związany z realizacją linii kolejowej ani nie ograniczy możliwości realizacji linii kolejowej na działkach sąsiednich – Rozporządzenie nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 3. | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987) | Zakres projektu nie wpłynie na budowle kolejowe znajdujące się w sąsiedztwie inwestycji – Rozporządzenie nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 4. | Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności państwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z późn. zmianami) | Zakres projektu nie znajduje się w sąsiedztwie obiektów budowlanych, nie będących budynkami, służących obronności państwa – Rozporządzenie nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 5. | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579 | Zakres projektu nie jest związany z realizacją obiektów gospodarki wodnej ani nie ograniczy możliwości realizacji obiektów budowlanych gospodarki wodnej na działkach sąsiednich – Rozporządzenie nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 6. | Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81) | Zakres projektu nie jest związany z realizacją budowli rolniczej ani nie ograniczy możliwości realizacji budowli rolniczej na działkach sąsiednich – Rozporządzenie nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 7. | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645) | Projekt nie leży na obszarze morskim – Rozporządzenie nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 8. | Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z późn. zmianami) | Zakres projektu nie jest związany z realizacją przeszkód lotniczych ani nie polega na budowie lub rozbudowie obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków lub hodowania ptaków mogących stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego – Ustawa nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 9. | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z późn. zmianami) | Zakres projektu nie jest związany z realizacją elementów lotnisk cywilnych – Rozporządzenie nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 10. | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) | Zakres projektu nie jest związany z realizacją drogi publicznej – Rozporządzenie nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 11. | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735) | Zakres projektu nie jest związany z realizacją drogowych obiektów inżynierskich – Rozporządzenie nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 12. | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowy ch i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853) | Zakres projektu nie jest związany z realizacją bazy/stacji paliw, rurociągów dalekosiężnych bądź inwestycji sąsiadującej z ww. obiektami - Rozporządzenie nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 13. | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) | Zakres projektu nie jest związany z realizacją inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej bądź realizacją inwestycji sąsiadującej z ww. obiektem budowlanym – Rozporządzenie nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 14. | Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z późn. zmianami) | Zakres projektu nie jest związany z realizacją budowy strzelnicy garnizonowej bądź inwestycji sąsiadującej z ww. obiektem – Rozporządzenie nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 15. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z późn. zmianami) | Zakres projektu nie jest związany z realizacją autostrady płatnej bądź inwestycji sąsiadującej z ww. obiektem – Rozporządzenie nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 16. | Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 118 poz. 687 z późn. zmianami) | Zakres projektu nie jest związany z budową cmentarza bądź inwestycji sąsiadującej z cmentarzem – Ustawa nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 17. | Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych | Zakres projektu nie jest związany z budową cmentarza bądź inwestycji sąsiadującej z cmentarzem . Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje możliwości budowy cmentarza w sąsiedztwie przedmiotowej działki – Ustawa nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 18. | Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) | Zakres projektu nie jest związany z realizacją inwestycji związanej z drogami publicznymi bądź inwestycji sąsiadującej z ww. obiektem – Ustawa nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 19. | Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z późn. zmianami) | Zakres projektu nie znajduje się na terenie byłego hitlerowskiego obozu zagłady – Ustawa nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 20. | Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z późn. zmianami) | Zakres projektu nie jest związany z realizacją inwestycji związanej z działalnością w zakresie pokojowego wykorzystywania energii atomowej związaną z rzeczywistym i potencjalnym narażeniem na promieniowanie jonizujące od sztucznych źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego – Ustawa nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 21. | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego ze wskazaniem ograniczeń w jego użytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe | Przedmiotowy teren nie znajduje się w pobliży obiektów jądrowych ani realizacja zakresu projektu nie polega na realizacji obiektu jądrowego – Rozporządzenie nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 23. | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) | Zakres projektu nie jest związany z realizacją inwestycji zaliczającej się do inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – Ustawa nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 24. | Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami) | Zakres projektu nie jest związany z realizacją inwestycji zaliczającej się do inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – Rozporządzenie nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 25. | Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. zmianami) | Zakres projektu nie dotyczy terenów wymienionych w Rozporządzeniu – Załącznik nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 26. | Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z późn. zmianami) | Zakres projektu nie ma związku z produkcją, transportem wewnątrzzakładowym oraz obrotem materiałów wybuchowych, w tym pirotechnicznych – Rozporządzenie nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 27. | Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 | Zakres projektu nie ma związku z budownictwem mieszkalnym bądź zakładem produkcji żywności, mogącymi potencjalnie znajdować się w zbyt małej odległości od pól, na których są używane jako nawóz komunalne osady ściekowe – Ustawa nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 28. | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984) | Zakres projektu nie jest związany z realizacją nowych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w sąsiedztwie urządzeń i instalacji związanych z przygotowywaniem i magazynowaniem ścieków używanych jako nawóz w rolnictwie, a także gruntów, na których są one wykorzystywane – Rozporządzenie nie wpływa na obszar oddziaływania |
| 29. | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523) | Zakres projektu nie znajduje się w pobliżu składowisk odpadów – Rozporządzenie nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 30. | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowiązująca do dnia 23 stycznia 2013 r. | Zakres projektu nie jest związany z realizacją składowiska odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach – Rozporządzenie nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 31. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) | Zakres projektu nie jest związany z realizacją inwestycji położonej na terenie ochrony bezpośredniej lub pośredniej ujęcia wody – Ustawa nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 32. | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) | Zakres projektu nie znajduje się w bliskiej odległości od stogów, brogów i stert oraz silników spalinowych – Rozporządzenie nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 33. | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.) | Zakres projektu nie jest związany z realizacją linii kolejowej bądź inwestycji sąsiadującej z ww. obiektem budowlanym – Ustawa nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 34. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżanych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227) | Zakres projektu nie sąsiaduje z linią kolejową – Rozporządzenie nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 35. | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) | Zakres projektu nie obejmuje ani nie znajduje się w sąsiedztwie zabytków – Ustawa nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 36. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) | Zgodnie z par. 21 ust. 2 Rozporządzenia, strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, należy ogrodzić balustradami na czas wykonywania robót budowlanych. Strefa, w swoim najmniejszym wymiarze liniowym, nie może wynosić mniej niż 6 m – Rozporządzenie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania. Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości w obszarze przedmiotowych działek co nie powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu działek sąsiednich i objęcia sąsiednich działek budowlanych obszarem oddziaływania |
| 37. | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.) | Zakres projektu nie jest związany z realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych – Ustawa nie wpływa na wielkość obszaru oddziaływania |
| 38. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zmian.) | Uwarunkowania wskazano w pkt. 2.9.1 lit. b opisu. |

Na podstawie ww. przepisów, określony został obszar oddziaływania obiektu. Analizę graficzną poszczególnych elementów składowych, wpływających na jego wielkość pokazano na poniższym schemacie.

Obszar oddziaływania, uwzględniający wszystkie składowe, został przedstawiony w części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

2.10.	Uwagi końcowe:

Projekt budowlany opracowano z uwzględnieniem przepisów:

- 	Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.),

- 	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2019r., poz. 1065 z późn. zm.),

- 	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719),

- 	Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462),

- 	Innych przepisów odrębnych, w tym techniczno-budowlanych, Polskich Norm PN-EN i zasad wiedzy technicznej.

- 3.		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

- 3.1.		Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

- 3.1.1. 		Ogólna charakterystyka obiektu

- Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego AGH w Krakowie wraz z miejscami postojowymi, układem komunikacyjnym oraz wbudowaną stacją transformatorową.

Planowana inwestycja znajduje się w Krakowie przy ul. Kawiory, na działkach nr:

cz. działki 653/44, cz. działki 653/54, cz. działki 653/59, w funkcjonalnym centrum miasta, w sąsiedztwie głównych arterii komunikacyjnych, na terenie kompleksu Akademii – Górniczo – Hutniczej.

Od strony północnej budynek będzie sąsiadował z istniejącym budynkiem GPZ,

od wschodu z budynkami Studia Muzycznego i Klubu Studio, od południa z terenami Instytutu PAN, od zachodu z pozostałą po wyburzeniach częścią budynku D-9.

Głównym celem inwestycji jest uzyskanie nowej powierzchni umożliwiającej studentom AGH prowadzenie działalności techniczno-naukowej. Budowa Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego AGH związana jest z potrzebami stworzenia centrum do działalności studentów, w zakresie ich aktywności w kreowaniu rozwiązań prototypowych.

Projektowany budynek SCK będzie się składał z 2 kondygnacji nadziemnych.

Na kondygnacji parteru będzie się mieściła hala warsztatowa wraz z pomieszczeniami pomocniczymi – sanitarnymi i technicznymi; na 1 piętrze – pracownie projektowe, sale komputerowe, szatnie, pomieszczenia sanitarne i pomieszczenie socjalne.

3.1.2. 	Parametry techniczne – dane dotyczące powierzchni i kubatury

| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 756,5 m2 |
| --- | --- |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 1322,0 m2 |
| KUBATURA | 8580,0 m3 |
| LICZBA KONDYGNACJI ( NADZIEMNYCH ) | 2 |

- 3.1.3. 	Tabelaryczne zestawienie powierzchni użytkowych wszystkich pomieszczeń zamieszczono na rysunkach poszczególnych kondygnacji

3.1.4.	Uwagi dotyczące wymiarowania

-	Kabiny ustępowe w sanitariatach ogólnodostępnych o szer. min. 1m i dł. 1.1m ze ściankami i drzwiami o wys. min. 2m i prześwitem nad podłogą 0.15m oraz z drzwiami o szer. min. 0.8m.

-	Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych o szerokości w świetle ościeżnicy min. 0.9m i wys. 2m.

-	W przypadku drzwi dwuskrzydłowych szer. skrzydła głównego nie mniejsza niż 0.9m.

- -	Minimalne wymiary drzwi znajdujących się na drogach ewakuacyjnych wg „Warunków ochrony przeciwpożarowej”

- 3.2.	Funkcja i forma obiektu

3.2.1. 	Funkcja obiektu

Program użytkowy powstał w oparciu o:

- 	wytyczne zawarte w SiWZ,

- 	koncepcję będąca załącznikiem do SIWZ,

- 	uzgodnienia podjęte w trakcie Rad Technicznych po podpisaniu umowy,

- 	wytyczne programowe i funkcjonalne Inwestora otrzymywane sukcesywnie po

po dpisaniu umowy,

Obiekt przeznaczony będzie dla Studenckich Kół Naukowych AGH, o funkcji warsztatowo - modelarskiej , umożliwiającej studentom prowadzenie działalności techniczno-naukowej, kreowanie i wspomaganie rozwoju interdyscyplinarnych projektów studenckich oraz wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej w ramach kształcenia w Uczelni.

Projekt zakłada podział na dwie sekcje:

- Sekcję projektową gdzie Koła Naukowe z całej Uczelni będą mogły pracować merytorycznie nad prowadzonymi przez siebie projektami uwzględniając potrzeby w postaci wyposażenia komputerowego oraz odpowiedniego oprogramowania;

- Sekcję konstrukcyjną wyposażoną w niezbędny sprzęty dobrej jakości pozwalający na realizację projektów w formie twórczej, a więc z użyciem tokarki, frezarki, spawarki itd.

Ze względu na warunki techniczne w obiekcie zlokalizowano wbudowaną stację trafo i wymiennikownię c.o.

Projektowany obekt SCK będzie mieścił m/in. nastepujące funkcje:

-	halę maszyn,

-	pracownie projektowe,

-	salę komputerową,

- 	pomieszczenie drukarek,

- 	pomieszczenia sanitarne,

-	pomieszczenia pomocnicze: dyspozytornię, szatnie, pomieszczenia gospodarcze,

pomieszczenie socjalne,

- 	pomieszczenia techniczne: pomieszczenie rozdzielni elektryczne głównej, pomieszczenie rozdzielni elektrycznych piętrowych / pomieszczenie dla instalacji teletechnicznych, węzeł C.O., pomieszczenie wodomierza.

Budynek będzie posiadał główne wejście od strony zachodniej, wejście do pomieszczeń energetycznych od strony południowej oraz wejścia do węzła C.O. i pom. wodomierza od strony zachodniej.

Wysokość pomieszczeń.

-	Wysokość korytarzy – min. 2,2m.

-	Wysokość pomieszczeń sanitarnych – min. 2,5m.

-	Wysokość dyspozytorni – min. 2,5m.

Dyspozytornia będzie pomieszczeniem do pracy ( stałej lub czasowej ), nie będą w nim występowały czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia oraz będzie przeznaczona dla nie więcej niż 4 osób.

- 	Wysokość pomieszczeń pracowni projektowych – min. 3,0 m.

3.2.2.		Forma obiektu

Na budynek składa się prosta, jednorodna pod względem materiałowym  2 – kondygnacyjna bryła z podwyższoną częścią środkową od strony zachodniej ( elewacja wejściowa ), wykończona okładziną z paneli ażurowych w jasnym kolorze.

Od strony północnej i zachodniej, na całej długości elewacji, zaprojektowano zadaszenie zewnętrzne.

Podwyższenie w części środkowej z obudową z ażurowych paneli, stanowi obudowę technicznego wyjścia na dach.

W częściach budynku wymagających doświetlenia światłem dziennym, za okładzinami ażurowymi, przewidziano pasy okienne.

3.3.		Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe

3.3.1		Rozwiązania konstrukcyjne

Układ konstrukcyjny budynku stanowi szkielet żelbetowy, na który składają  się  ramy poprzeczne połączone  w kierunku podłużnym układem rygli podłużnych z opartymi na nich płytami stropu nad parterem i żelbetowym stropem bezpodciągowym nad 1 piętrem.

Płyty stropowe wylewane na mokro zaprojektowano jako  krzyżowo zbrojone.

Budynek posiada również stalowe elementy konstrukcyjne:

- pomost techniczny w hali maszyn

- zadaszenie zewnętrzne

- belki dla wciągników podwieszone pod stropem 1 piętra

- schody techniczne na dach

Szczegółowy opis rozwiązań konstrukcyjnych zawarto w części C7/PB/K.

3.3.2.		Rozwiązania materiałowe w projektowanym budynku:

konstrukcja

- budynek został zaprojektowany w konstrukcji żelbetowej monolitycznej,

ściany zewnętrzne:

- 	ściany osłonowe szklano-aluminiowe systemowe, aluminium lakierowane wg projektu kolorystyki, szklenie z elementami przeziernymi i nieprzeziernymi.

-   	żelbetowe z okładzinami z paneli ażurowych

-	murowane z bloczków z betonu komórkowego z okładzinami z paneli ażurowych

-	okna w systemach fasadowych oraz okiennych ( aluminiowo – szklanych ).

ściany wewnętrzne - ściany działowe pracowni projektowych zaprojektowano jako systemowe ściany gipsowo-kartonowe, ściany mobilne lub szklane systemowe. Ściany pomieszczeń sanitarnych – systemowe gipsowo – kartonowe. Ściany pomieszczeń technicznych jako murowane z bloczków z betonu komórkowego lub wylewane, żelbetowe. Ściany w hali maszyn – przemysłowe, z płyt warstwowych lub systemowe g-k

o podwyższonej odporności na uderzenia oraz mobilne o wykończeniu dostosowanym do hal przemysłowych.

Wykończenie ścian wewnętrznych: tynki, okładziny, powłoki malaskie

sufity podwieszane - w przestrzeniach ogólnodostępnych ( komunikacja ) – sufity ażurowe rastrowe, pracownie projektowe, pomieszczenia sanitarne - sufity mineralne pełne.

posadzki - w pom. ogólnodostępnych ( komunikacja ) – płytki gresowe 60x60, pracownie projektowe – wykładzina kauczukowa, pomieszczenia sanitarne – płytki ceramiczne, pomieszczenia techniczne, hala – posadzka wylewana żywiczna.

pokrycie dachów – w systemie „odwróconym”, pokrycie płytami betonowymi tarasowymi 60x60cm oraz w systemie dachów zielonych

3.3.3.		Rozwiązania materiałowe zewnętrznych i wewnętrznych przegród budowlanych

Szczegółowe zestawienia warstw przegród wg Załącznika nr 1.

3.3.7.		Kategoria geotechniczna budynku – w części SCK/PB/K.

- 3.4.   		Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych

Poziom parteru dostępny dla osób z zewnątrz jest rozwiązany bez progów i różnic wysokości posadzki. W budynku zaprojektowano toalety dla niepełnosprawnych na każdej kondygnacji, w strefach ogólnodostępnych.

Projektowany budynek będzie posiadał dźwig przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

3.5.	Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego i technicznego.

- a)	Szczegółowe dane i rozwiązania techniczne poszczególnych instalacji, w które wyposażony został budynek, zawarte są w odpowiednich rozdziałach niniejszego opracowania (w poszczególnych projektach branżowych )

- b)	Przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych i normach, a w szczególności wymagania zawarte w art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane.

- c)		Bilans mocy energetycznej zawarty jest w części C7/PB/E - instalacje elektryczne.

- d)	Budynek wyposażony jest w instalacje grzewcze i chłodnicze. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych oraz bilanse ciepła i chłodu zawarte są w projektach SCK/PB/G i

- SCK/PB/CW ( Instalacje grzewcze oraz instalacje chłodnicze, wentylacja ).

- e)	Parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych podano w częściach dotyczących poszczególnych opracowań branżowych.

- f)		Analiza zastosowania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii wg pkt 3.8.

3.6.		Charakterystyka energetyczna

- Charakterystyka energetyczna wg zał. nr 6.

- 3.7.	Dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

3.7.1.		Zapotrzebowanie na wodę, odprowadzanie ścieków

Zapotrzebowanie na wodę do celów bytowych zostanie pokryte w całości z miejskiej sieci wodociągowej. Ścieki sanitarne i wody opadowe z powierzchni dachów i terenów utwardzonych będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej. Szczegółowe ilości zapotrzebowania na wodę oraz ilości ścieków sanitarnych i opadowych wg części branżowej PB/WK.

- Budynek zaprojektowano w miejscu istniejącego budynku D-12 więc jego budowa nie zmniejszy powierzchni biologicznie czynnej terenu, a poprzez rozbiórkę części budynku

D-9 oraz zaprojektowaną w jego miejscu zieleń niską, powierzchnia biologicznie czynna zostanie zwiększona.

3.7.2.		Emisja zanieczyszczeń:

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia źródło emisji zanieczyszczeń powietrza stanowić będzie ruch pojazdów samochodowych po drogach wewnętrznych. Z uwagi na fakt, że parking liczyć będzie 3 miejsca postojowe, stwierdza się, że emisja zanieczyszczeń powietrza z jego terenu nie będzie znacząca.

W związku z tym, że zapotrzebowanie na ciepło będzie w całości pokryte z miejskiej sieci ciepłowniczej projektowany obiekt nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się także emisji zanieczyszczeń w postaci pyłów i płynów.

3.7.3.		Wytwarzane odpady:

- Projektowany obiekt nie ma charakteru produkcyjnego, tak więc odpady związane z jego eksploatacją będą miały charakter odpadów komunalnych. Odpady stałe (papier, opakowania tekturowe, szkło, opakowania plastikowe).

Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, opartymi o minimalizację wytwarzania odpadów, ich segregację, przetwarzanie i maksymalny odzysk surowców i energii w nich zawartych.

Zgodnie z powyższym, wytwarzane odpady będą gromadzone i przechowywane w pojemnikach dostosowanych względem materiału oraz sposobu zabezpieczenia do rodzaju, stanu skupienia i innych własności gromadzonych odpadów, umożliwiających ich bezpieczne magazynowanie i przeładunek.

Odpady przekazywane będą podmiotom gospodarczym uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie ich usuwania, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia.

3.7.4.		Emisja hałasu oraz drgań:

a)	Emisja hałasu:

Hałas pochodzący od urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz maszyn stanowiących wyposażenie hali warsztatowej będzie redukowany za pomocą urządzeń zgodnych z wymaganiami norm i przepisów. Zastosowane będą następujące rozwiązania budowlane ograniczające ewentualny hałas emitowany przez urządzenia wentylacyjne zlokalizowane na pomoście technicznym w hali maszyn oraz wyposażenie hali:

-	strop antresoli technicznej zlokalizowanej nad parterem będzie posiadał izolację akustyczną,

-	centrale wentylacyjne będą posadowione na cokołach betonowych wykonanych na izolacji wibroakustycznej,

-	ściany i strop hali graniczące z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi będą posiadały izolację akustyczną.

- 	ściany działowe w obrębie hali ( w tym ściany mobilne ) będą posiadały wymagane parametry akustyczne

Ponadto na wszystkich króćcach central zastosowane zostaną tłumiki.

Źródłem hałasu komunikacyjnego będzie parking do 3 miejsc postojowych wraz z podjazdem ale ze względu na niewielki zakres oraz lokalizację w miejscu istniejącego podjazdu, nie będą stanowić istotnego źródła emisji hałasu.

b)	Emisja drgań:

Nie przewiduje się emitowania drgań wywołanych użytkowaniem obiektu.

3.7.5.	Wpływ obiektu na środowisko naturalne - wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i głębinowe:

- Większość elementów istniejącej zieleni:

- - zieleń niska i wysoka w formie parkowej po południowej stronie terenu,

- - zieleń niska po stronie zachodniej,

- wchodzące w zakres opracowania, zostaną pozostawione.

- Elementy kolidujące z planowaną inwestycją ( 1 drzwo i krzewy ozdobne ) po połudnowej stronie terenu przeznaczono do usunięcia zgodnie z załącznikiem nr 5 do opisu.

- Trawniki i zieleń niska, zlokalizowana w sąsiedztwie projektowanego obiektu, zostaną odtworzone.

- Budynek zaprojektowano w miejscu istniejącego budynku D-12 więc jego budowa nie zmniejszy powierzchni biologicznie czynnej terenu, a poprzez rozbiórkę części budynku

- D-9 oraz zaprojektowaną w jego miejscu zieleń niską, powierzchnia biologicznie czynna zostanie zwiększona.

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia poziom posadowienia budynku wynosi 1,65 m p.p.t. Posadowienie obiektu będzie punktowe, na stopach. Nie przewiduje się, żeby wystąpił istotny wpływ przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne.

Realizacja przedsięwzięcia nie zmieni gospodarki wodno-ściekowej na terenie terminalu. Zapotrzebowanie na wodę do celów bytowych zostanie pokryte w całości z miejskiej sieci wodociągowej. Ścieki sanitarne i wody opadowe z powierzchni dachów i terenów utwardzonych będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej.

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia oddziaływaniu na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych zapobiegać będzie:

•	na etapie realizacji ochrona środowiska: gruntowo-wodnego przez stosowanie sprawnych urządzeń, zapobieganie wyciekom paliwa,

•	na etapie eksploatacji zastosowanie szczelnych nawierzchni dróg i parkingów oraz systemu odprowadzania wód z dróg i parkingów do kanalizacji.

Przy zastosowaniu ww. rozwiązań nie wystąpi negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

3.7.6.		Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej:

Planowana inwestycja nie zalicza się do zakładów mogących powodować wystąpienie poważnej awarii.

Pojawienie się potencjalnych nadzwyczajnych zagrożeń na terenie planowanej inwestycji może być związane przede wszystkim z pożarem.

Wystąpieniu katastrofy budowlanej zapobiegać będzie konstrukcja i wyposażenie obiektu, zgodnie ze stosownymi, obowiązującymi w Polsce, normami budowlanymi i przepisami bezpieczeństwa.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią natomiast znajduje się w obszarze narazonym na niebezpieczeństwo powodzi od rzeki Wisły i Rudawy. W przypadku zaistnienia powodzi stuletniej może wystapić zalanie do rzędnej około 206.10 m n.p.m. W związku z powyższym zaprojektowano rozwiązania techniczne zabezpieczające inwestycję przed negatywnymi skutkami zalania wodami powodziowymi, zastosowano materialy budowlane odporne na działanie wody.

Planowana inwestycja wchodzi w skład kampusu AGH i podlegać będzie jego planom ochrony i postepowania na wypadek powodzi.

3.8	Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje możliwość zastosowania alternatywnych źródeł energii, z następujących przyczyn:

- gruntowe pompy ciepła – brak terenu do realizacji,

- energia wiatrowa – nie jest możliwa do wykorzystania z uwagi na bliskość zabudowy,

- fotowoltaika – jest nieopłacalna z uwagi na niewielką powierzchnię na budynku możliwą do wykorzystania.

Ponadto pobór energii potrzebnej do eksploatacji budynku, w całości pokryty z wewnętrznych rezerw AGH, jest elementem składowym pomijalnym w ujęciu całości systemu zaopatrzenia w energię. Dlatego nie istnieje ekonomiczne uzasadnienie dla racjonalnego wprowadzenia obecnie dostępnych technicznych i środowiskowych możliwości zaopatrzenia obiektu w energię i ciepło pochodzące z alternatywnych źródeł energii.

- 3.9.		Warunki ochrony przeciwpożarowej

- Warunki ochrony p.poż. wg opracowania zawartego w zał. nr 2 (na końcu opisu).

- Projekt budowlany został zweryfikowany pod względem zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej przez uprawnionego rzeczoznawcę.

- 3.10.		Uwagi końcowe

3.10.1	Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z polskimi normami, sztuką budowlaną, pod nadzorem osób uprawnionych, z zachowaniem przepisów BHP.

3.10.2	Wszelkie stosowane materiały i technologie powinny posiadać wymagane atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania.

3.10.3	Przyjęte rozwiązania projektowe zostały sprawdzone przez uprawnionych rzeczoznawców .